Флюктуоризация – воздействие с лечебной целью синусоидальным переменным током низкого напряжения и малой силы,  хаотически меняющимся по амплитуде и частоте (в пределах 100-2000 Гц). Предложены в 1964г. А. Р. Рубиным.

В лечебной практике применяют три формы флюктуирующего тока:

- биполярный симметричный с одинаковой величиной импульсов обеих полярностей;

- биполярный несимметричный – 2/3 импульсов в нем отрицательные;

- однополярный, в котором отсутствуют импульсы другой полярности.

Беспорядочное изменение параметров флюктуирующих токов препятствует развитию к ним адаптации. Они интенсивно раздражают проприо- и интерорецепторы и вызывают асин-хронные сокращения мышц, что сопровождается усилением крово- и лимфообращения, незначительным повышением температуры тела, усилением фагоцитоза. Противовоспалительное действие флюктуирующих токов проявляется в ограничении гнойного очага, быстрым отторжением некротических тканей, очищением ран, ускоренной регенерацией.

Стимуляция мышц флюктуирующими токами способствует повышению их тонуса, сокра-тительной способности и работоспособности, уменьшению атрофии мышц с нормальной или нерезко нарушенной иннервацией, а также вызывает нормализацию проводимости пери-ферических нервов.

Аппаратура: аппараты «ФС-100-4», «АСБ-2», «АСБ-3».

При назначении процедуры определяют соответствующую форму тока. Продолжитель-ность процедуры соответствует тяжести заболевания и составляет 5-20 мин. Курс лечения – 10-15 процедур, проводимых ежедневно.

Показания:

- стоматологические заболевания: купирование болей при обострении хронического периодонтита, альвеолита, пульпита, артрита височно-нижнечелюстного сустава, глоссалгии, при остром и обострении хронического воспалительного процесса, в том числе гнойном (абсцесс, флегмона, пародонтоз);

- заболевания периферической нервной системы:  невриты, невралгии, ганглиониты и

т. д;

- заболевания женской половой сферы: аднекситы, периметриты;

Противопоказания - общие для физиотерапии, а также индивидуальная непереносимость тока, синдром Меньера.