Синусоидальные модулированные токи (амплипульстерапия) – применение переменных синусоидальных модулированных токов малой силы в импульсном режиме.

Переменный синусоидальный ток частотой 5000 Гц глубоко проникает в ткани челове-ческого организма, оказывая обезболивающее и трофико-стимулирующее действие, однако к нему быстро развивается привыкание. Для снятия адаптации и усиления воздействия пере-менный ток частотой 5000 Гц модулируется (разбивается) импульсами от 10 до 150 Гц (низ-кочастотная терапия). Один импульс от другого отделяется за счет глубины модуляции (из-менение амплитуды тока), которая обозначается в процентах от 0 до 50-75-100%. При глуби-не модуляции (ГМ) 50% амплитуда уменьшена наполовину и такой ток оказывает менее раз-дражающее действие, а при ГМ 100% каждый импульс полностью отделен от последующего и восприятие тока будет более интенсивное.

Кроме частоты и глубины модуляций синусоидального модулированного тока (СМТ), существует критерий длительности посылки импульса - т.е. времени, в течение которого определяется та или иная частота. Длительность посылки запрограммирована в схеме аппарата в соотношении 1:1,5 с, 2:3 с, 4:6 с.

Определенные взаимоотношения указанных величин позволяют выделить пять разновидностей СМТ или 5 режимов работы (РР).

I род работы – постоянные модуляции выбранной частотой (ПМ) в диапазоне от 10 до 150 Гц. Оказывает мягкое воздействие в виде постоянной вибрации. Используется как вводный ток в сочетании с  другими разновидностями.

II род работы – «посылка – пауза» (ПП) – сочетание постоянной выбранной модуляции с паузами в выбранной длительности импульсов: 1:1,5, 2:3, 4:6с. Используется в основном для стимуляции гладкой и поперечнополосатой мускулатуры.

III род работы – «посылка – несущая» (ПН) – чередование выбранной постоянной вибрации от 1- до 150 Гц с несущей частотой 5000 Гц. в указанных соотношениях. Самая «мягкая» раз-новидность тока, обладающая выраженным обезболивающим действием.

IV род работы – «перемежающие частоты» (ПЧ) – чередование в выбранных соотношениях двух разных частот. При этом одна частота (150 Гц) запрограммирована в схеме аппарата, а другая выбирается в зависимости от состояния органа или системы. Добавляется для снятия адаптации.

V род работы – «перемодуляция» – в отличие от IV рода работы после посылок двух частот имеет мес-то пауза, что усиливает раздражающее действие тока.

СМТ можно использовать в двух режимах: невыпрямленном и выпрямленном. При работе в выпрямленном режиме убирается одна из фаз и получается постоянный ток, при помощи которого можно проводить лекарственный электрофорез СМТ.

СМТ оказывают выраженное воздействие, прежде всего на глубоко расположенные ткани, т.е. на интерорецепторы. Возбуждение чувствительных и вегетативных нервных волокон через высшие вегетативные центры оказывает вегетостабилизирующее действие.

Применение СМТ способствует нормализации тонуса артериальных и венозных сосудов независимо от их исходного состояния, активизирует кровообращение и лимфоотток в любых органах и тканых, что сопровождается усилением обменных процессов и оказывает трофическое действие. Улучшается вегетативное обеспечение внутренних органов и систем.

Незаменимы СМТ для нормализации тонуса и сократительной способности гладких мышц, при дискинезиях желчного пузыря и желчных протоков, кишечника, мочеточников и мочевого пузыря, для улучшения сократительной функции маточных труб, дренажной функ-ции бронхов, а также при рефлюкс-эзофагите (Ясногородский В.Г.,1987).

Упорядоченная ритмическая импульсация, нормализация крово- и лимфообращения, тону-са мускулатуры и выделение эндорфинов приводит к выраженному болеутоляющему эффек-ту. Наряду с обезболиванием отмечается и ганглиоблокирующее действие, что обеспечивает применение СМТ при симпаталгиях.

Миостимулирующее действие СМТ определяет их применение для электростимуляции по-перечнополосатых мышц и нервов при парезах и параличах.

Многогранность лечебного действия СМТ, их прекрасная переносимость людьми пожилого и старческого возраста, а также и детьми, широкие возможности при подборе методик практически при любом заболевании сделали их желанными в любом медицинском и оздоровительном учреждении.

Аппаратура: «Амплипульс-4», «Амплипульс-5», «Амплипульс-7», «Амплипульс-8», «Радиус-01», «Стимул-2» (рис.7.5.).

Рис.7.5. Проведение процедуры электростимуляции.

Показания:

- острые болевые синдромы при поражении периферического отдела нервной системы;

- заболевания и поражения органов опоры и движения;

- заболевания желудочно-кишечного тракта;

- заболевания органов дыхания;

- гинекологические заболевания;

- патология мочевыводящих путей;

- заболевания ЛОР- органов.

Противопоказания: общие к назначению физиотерапевтических процедур, а также индиви-дуальная непереносимость тока, острые внутрисуставные повреждения, наклонность к кро-вотечению, острые воспалительные процессы, тромбофлебит, сосудистые кризы.